Bond Server-Connect Function Manual

2024/11/14 V1.0.4

| 日期 | 版本 | 更新内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024/8/26 | V1.0.1 | 初始版本 | clh |
| 2024/9/4 | V1.0.2 | - 增加： - GET_DOOR_REQ@返回多个安全门的状态，以“，”号分隔； - GET_RECIPE_LIST_REQ@超时值建议设置； | clh |
| 2024/9/20 | V1.0.3 | 增加： - Bond上下料请求事件； - Master上料就绪； - Master上下料完成； | clh |
| 2024/11/14 | V1.0.4 | 增加： 1.主动上报(或回复)当前制程时，如STEP=MATERIAL_REMOVED,将工艺参数同步上报(或回复)到Master | clh |

- 通讯

- 采用TCP/IP通讯

- 模式：机器端为Server

- IP:根据需要配置

- Port:8192(默认，可根据需要配置)

- 报文说明

- 每条报文以“指令名”+ “@” + “消息体”+“结束符(#)”构成

- 所有指令名均使用大写字母或“_”符命名。

- 消息体内容为以“/”分隔的参数列表

- 除GET_EQID_REQ@外，所有指令都必须带有EQID,且匹配设备ID的指令才会有响应,如EQID不匹配可能会被强制断开连接。

- Example 1：

- Master->：GET_EQID_REQ@#

- <-Bond：GET_EQID_REP@EQID=BOND1#

- 示例2：

- Master->：GET_ERROR_REP@EQID=/UNIT=/CODE=#

- <-Bond：GET_ERROR_REP@EQID=BOND1/UNIT=1/CODE=1023,LEVEL1,A单元-上腔体Z轴1异常#

- 指令列表

- 请求指令

| - 序号 | - 指令 | - 功能 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - GET_EQID_REQ@ | - 获取机器ID |  |
| - 2 | - GET_VERSION_REQ@ | - 获取程序版本 |  |
| - 3 | - GET_STATE_REQ@ | - 获取机器状态 |  |
| - 4 | - GET_DOOR_REQ@ | - 获取安全门状态 |  |
| - 5 | - GET_ERROR_REQ@ | - 获取当前告警信息 |  |
| - 6 | - GET_STEP_REQ@ | - 获取当前机器制程 |  |
| - 7 | - GET_DATA_REQ@ | - 获取数据 | - 如温度、压力、真空等 |
| - 8 | - GET_RECIPE_LIST_REQ@ | - 获取配方列表 |  |
| - 9 | - RUN_RECIPE_REQ@ | - 执行配方 |  |
| - 10 | - LOAD_READY_REQ@ | - 上料就绪 | - Master上料准备完成，发送物料信息到Bond |
| - 11 | - LOAD_COMPLETE_REQ@ | - 上料完成 | - Master上料完成 |
| - 12 | - UNLOAD_COMPLETE_REQ@ | - 下料完成 | - Master下料完成 |

- 设备主动上报

| - 序号 | - 指令 | - 功能 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - SEND_ERROR_REP@ | - 上报告警信息 | - 当机器发生告警信息时，上报告警信息 |
| - 2 | - REMOVE_ERROR_REP@ | - 上报解除告警 | - 当告警解除时，上报解除告警信息 |
| - 3 | - MC_STATE_REP@ | - 上报机器状态 | - 当机器状态发生改变时，上报机器最新状态 |
| - 4 | - GET_DOOR_REP@ | - 上报安全门状态 | - 当安全门状态发生改变时，上报安全门状态 |
| - 5 | - MC_INFO_REP@ | - 上报数据 | - 当传感器（温度、压力等）数据有变化时，上报最新的数据 |
| - 6 | - SEND_STEP_REP@ | - 上报机器制程 | - 当机器处理制程改变时，上报制程消息 |
| - 7 | - SEND_EVENT_REP@ | - 上报事件 | - 机器主动上报事件（包括请求上料、请求下料以及未来可能需要增加的其它事件） |

- 请求指令详细说明

| - 序号 | - 功能 | - 指令 | - 消息体 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Master->Bond - 获取机器ID - V1.0.1 | - GET_EQID_REQ@ | - # |
|  |  | - Return | - GET_EQID_REP@EQID=# - Example: - GET_EQID_REP@EQID=BOND1# |
| - 2 | - Master->Bond - 获取程序版本号 - V1.0.1 | - GET_VERSION_REQ@ | - EQID=# - Example: - GET_VERSION_REQ@EQID=BOND1# |
|  |  | - Return | - GET_VERSION_REP@EQID=/VERSION=# - Example: GET_VERSION_REP@EQID=BOND1/VERSION=1.0.1# |
| - 3 | - Master->Bond - 获取机器状态 - V1.0.1 | - GET_STATE_REQ@ | - EQID=/UNIT=# |
|  |  | - Return | - GET_STATE_REP@EQID=/UNIT=/STATE=# GET_STATE_REP@EQID=/UNIT=/RESULT=FAIL/TEXT=# - Status: IDLE/RUN/DOWN/MAINTENANCE/MCHG/E_TIME |
| - 4 | - Master->Bond - 获取安全门状态 - V1.0.1 - 多个安全门的状态 - V1.0.2 | - GET_DOOR_REQ@ | - EQID=/UNIT=# |
|  |  | - Return | - GET_DOOR_REP@EQID=/UNIT=/DOOR=# - DOOR:OPEN/CLOSE - 如有多个安全门,以‘，’号分隔多个状态 - Example: - GET_DOOR_REP@EQID=BOND1/UNIT=1/DOOR=OPEN# - GET_DOOR_REP@EQID=BOND1/UNIT=UNITA/DOOR=OPEN,OPEN,OPEN,CLOSE,OPEN# |
| - 5 | - Master->Bond - 获取当前告警信息 - V1.0.1 | - GET_ERROR_REQ@ | - EQID=/UNIT=# |
|  |  | - Return | - GET_ERROR_REP@EQID=/UNIT=/CODE=# GET_ERROR_REP@EQID=/UNIT=/RESULT=FAIL/TEXT=# - Example 1: - Alarm Code:206 - Level:1 - Text:单元-上腔体Z轴1异常 - GET_ERROR_REP@EQID=BOND1/UNIT=1/CODE=206,1,A单元-上腔体Z轴1异常# - Example 2: - 没有任何告警： - GET_ERROR_REP@EQID=BOND1/UNIT=1/CODE=0# |
| 6 | - Master->Bond - 获取当前机器制程 - V1.0.1 | - GET_STEP_REQ@ | - EQID=/UNIT=# |
|  |  | Return | - GET_STEP_REP@EQID=/UNIT=/STEP=/MATERIAL_ID=/SVTIME=/PVTIME=# - GET_STEP_REP@EQID=/UNIT=/RESULT=FAIL/TEXT=# - STEP: - IDLE/MATERIAL_RECEIVED/MATERIAL_REMOVED/PROCESSING_STARTED/PROCESSING/PROCESSING_COMPLETED - Dn: - 工艺参数，仅在STEP=MATERIAL_REMOVED时存在。n为参数ID,如D5520,表示“A单元_下腔体吸真空延时”。参见附件-“下料工艺参数表.txt” - Example1: - 正在处理，处理总时间需要15分钟，当前已处理3分钟 - STEP：PROCESSING - MATERIAL_ID:ID001 - SVTIME:15 - PVTIME:3 GET_STEP_REP@EQID=BOND1/UNIT=1/MATERIAL_ID=ID001/STEP=PROCESSING/SVTIME=15/PVTIME=3# - Example2: - STEP：IDLE - GET_STEP_REP@EQID=BOND1/UNIT=1/STEP=IDLE# - Example3: - STEP：MATERIAL_REMOVED - MATERIAL_ID:ID001 - GET_STEP_REP@EQID=BOND1/UNIT=1/MATERIAL_ID=ID001/STEP=MATERIAL_REMOVED/D5520=2/D5521=3/D5522=5# |
| - 7 | - Master->Bond - 获取当前传感器数据 - V1.0.1 | - GET_DATA_REQ@ | - EQID=/UNIT=# |
|  |  | - Return | - GET_DATA_REP@EQID=/UNIT=/TIME=/TMP=/AIR=/PRE= - GET_DATA_REP@EQID=/UNIT=/RESULT=FAIL/TEXT=# - Example: - Equipment ID: BOND1 - Time : 2024/08/26 15:31:02 - 温度(12个传感器) : - 1.1,2.1,3.2,4.3,5.4,6.6,7.7,8.8,9.9,10.1,11.1,12.1 - 真空:6.08 - 压力(5个传感器): - 151,152.3,153.4,154.5,155.6 - GET_DATA_REP@EQID=BOND1/UNIT=1/TIME=2024/08/26 15:31:02/TMP=1.1,2.1,3.2,4.3,5.4,6.6,7.7,8.8,9.9,10.1,11.1,12.1/AIR=12.0/ PRE=151,152.3,153.4,154.5,155.6# |
| - 8 | - Master->Bond - 设置配方列表 - V1.0.1 | - GET_RECIPE_LIST_REQ@ | - EQID=/UNIT=# |
|  |  | - Return | - GET_RECIPE_LIST_REP@EQID=/UNIT=/RECIPE_LIST=# GET_RECIPE_LIST_REP@EQID=/UNIT=/RESULT=FAIL/TEXT=# - Example: - 机器有3个配方： - ID:1，NAME:RECIPE_TEST1 - ID:2，NAME:RECIPE_TEST2 - ID:3，NAME:RECIPE_TEST3 - GET_RECIPE_LIST_REP@EQID=BOND1/UNIT=1/RECIPE_LIST=1,RECIPE_TEST1,2,RECIPE_TEST2,3,RECIPE_TEST3# - 注：获取配方列表时，设备与PLC通讯需要大概10秒钟时间，故Master端超时值建议大于15秒； |
| - 9 | - Master->Bond - 执行配方 - V1.0.1 | - RUN_RECIPE_REQ@ | - EQID=/UNIT=/RECIPEID=/RECIPENAME=# - RECIPEID：配方ID - RECIPENAME：配方名称 - 配方ID和名称必须与机器上的匹配。 - Example: - Equipment ID: BOND1 - Recipe ID: 1 - Recipe Name: BOND_TEST - EQID=BOND1/UNIT=1/RECIPEID=1/RECIPENAME=BOND_TEST# |
|  |  | - Return | - RUN_RECIPE_REP@EQID=/UNIT=/RESULT=PASS# RUN_RECIPE_REP@EQID=/UNIT=/RESULT=FAIL/TEXT=# |
| - 10 | - Master->Bond - 上料就绪 - V1.0.3 | - LOAD_READY_REQ@ | - EQID=/UNIT=/MATERIEL_ID=/RECIPEID=# - MATERIEL_ID: 物料ID - RECIPEID: 配方ID - Example: - LOAD_READY_REQ@EQID=BOND1/UNIT=C1/MATERIEL_ID=M2024001/RECIPEID=1# |
|  |  | Return | - LOAD_READY_REP@EQID=/UNIT=/RESULT=PASS# LOAD_READY_REP@EQID=/UNIT=/RESULT=FAIL/TEXT=# |
| - 11 | - Master->Bond - 上料完成 - V1.0.3 | - LOAD_COMPLETE_REQ@ | - EQID=/UNIT=# - Example: - LOAD_COMPLETE_REQ@EQID=BOND1/UNIT=C1# |
|  |  | Return | - LOAD_COMPLETE_REP@EQID=/UNIT=/RESULT=PASS# LOAD_COMPLETE_REP@EQID=/UNIT=/RESULT=FAIL/TEXT=# |
| - 12 | - Master->Bond - 上料完成 - V1.0.3 | - UNLOAD_COMPLETE_REQ@ | - EQID=/UNIT=# - Example: - UNLOAD_COMPLETE_REQ@EQID=BOND1/UNIT=C1# |
|  |  | Return | - UNLOAD_COMPLETE_REP@EQID=/UNIT=/RESULT=PASS# UNLOAD_COMPLETE_REP@EQID=/UNIT=/RESULT=FAIL/TEXT=# |

- 主动上报指令详细说明

| - 序号 | - 功能 | - 指令 | - 消息体 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Bond->Master - 上报告警信息 - V1.0.1 | - SEND_ERROR_REP@ | - EQID=/CODE=/UNIT=# - 如Master和Bond为连接状态，当机器发生告警时，Bond将告警信息发送给Master,Master不需要回复消息. - Example : - Alarm Code:206 - Level:1 - Text:单元-上腔体Z轴1异常 - SEND_ERROR_REP@EQID=BOND1/UNIT=1/CODE=206,1,A单元-上腔体Z轴1异常# |
| - 2 | - Bond->Master - 上报解除告警信息 - V1.0.1 | - REMOVE_ERROR_REP@ | - EQID=/UNIT=/CODE=# - 如Master和Bond为连接状态，当机器告警解除时，Bond将解除告警信息发送给Master,Master不需要回复消息. - REMOVE_ERROR_REP@EQID=BOND1/UNIT=1/CODE=206,1,A单元-上腔体Z轴1异常# |
| - 3 | - Bond->Master - 上报机器状态 - V1.0.1 | - MC_STATE_REP@ | - EQID=/UNIT=/STATE=# - Status: IDLE/RUN/DOWN/MAINTENANCE/MCHG/E_TIME - 如Master和Bond为连接状态，当机器状态改变时，Bond将机器状态发送给Master,Master不需要回复消息. - MC_STATE_REP@EQID=BOND1/UNIT=1/STATE=RUN |
| - 4 | - Bond->Master - 上报安全门状态 - V1.0.1 | - GET_DOOR_REP@ | - GET_DOOR_REP@EQID=/DOOR=# - 如Master和Bond为连接状态，当机器安全门状态改变时，Bond将安全门状态发送给Master,Master不需要回复消息. - GET_DOOR_REP@EQID=BOND1/UNIT=1/DOOR=OPEN |
| - 5 | - Bond->Master - 上报数据 - V1.0.1 | - MC_INFO_REP@ | - EQID=/UNIT=/TIME=/TMP=/AIR=/PRE= - 如Master和Bond为连接状态，当传感器数据改变时，Bond将数据发送给Master,Master不需要回复消息. - Example: - Equipment ID: BOND1 - Time : 2024/08/26 15:31:02 - 温度(12个传感器) : - 1.1,2.1,3.2,4.3,5.4,6.6,7.7,8.8,9.9,10.1,11.1,12.1 - 真空:6.08 - 压力(5个传感器): - 151,152.3,153.4,154.5,155.6 - MC_INFO_REP@EQID=BOND1/UNIT=1/TIME=2024/08/26 15:31:02/TMP=1.1,2.1,3.2,4.3,5.4,6.6,7.7,8.8,9.9,10.1,11.1,12.1/AIR=12.0/ PRE=151,152.3,153.4,154.5,155.6# |
| - 6 | - Bond->Master - 上报机器当前制程 - V1.0.1 | - SEND_STEP_REP@ | - SEND_STEP_REP@EQID=/UNIT=/STEP=/MATERIAL_ID=/SVTIME=/PVTIME=# - STEP: - IDLE/MATERIAL_RECEIVED/MATERIAL_REMOVED/PROCESSING_STARTED/PROCESSING/PROCESSING_COMPLETED - Dn: - 工艺参数，仅在STEP=MATERIAL_REMOVED时存在。n为参数ID,如D5520,表示“A单元_下腔体吸真空延时”，参见附件-“下料工艺参数表.txt” - 如Master和Bond为连接状态，当制程改变时，Bond将数据发送给Master,Master不需要回复消息. - Example1: - STEP：PROCESSING - MATERIAL_ID:ID001 - SVTIME:15 - PVTIME:3 SEND_STEP_REP@EQID=BOND1/UNIT=1/MATERIAL_ID=ID001/STEP=PROCESSING/SVTIME=15/PVTIME=3# - Example2: - MATERIAL_ID:ID001 - STEP：MATERIAL_RECEIVED - SEND_STEP_REP@EQID=BOND1/UNIT=1/MATERIAL_ID=ID001/STEP=MATERIAL_RECEIVED# - Example3: - STEP：IDLE - SEND_STEP_REP@EQID=BOND1/UNIT=1/STEP=IDLE# - Example4: - STEP：MATERIAL_REMOVED - MATERIAL_ID:ID001 - SEND_STEP_REP@EQID=BOND1/UNIT=1/MATERIAL_ID=ID001/STEP=MATERIAL_REMOVED/D5520=2/D5521=3/D5522=5# |
| - 7 | - Bond->Master - 上报事件（包括请求上料、请求下料等） - V1.0.3 | - SEND_EVENT_REP@ | - SEND_EVENT_REP@EQID=/UNIT=/EVENT=# - EVENT: - LOAD: 请求上料 - UNLOAD: 请求下料 - 备注： - 对于EVENT=LOAD的情况，Master在上料准备就绪后，应当发送LOAD_READY_REQ@给设备（参考请求指令10） - Example1: 单元A请求上料 - SEND_EVENT_REP@EQID=BOND1/UNIT=UNITA/EVENT=LOAD# - Example2: 单元C(冷却塔)第一层请求下料 - SEND_EVENT_REP@EQID=BOND1/UNIT=C1/EVENT=UNLOAD# |