McLibrarySDK 使用说明

更新记录

| 日期 | 版本 | 更新内容 | 编写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023/4/6 | 1.0.1 | 初始版本 | 陈泸华 |

- 关于McLibrarySDK

McLibrarySDK是封装了Q系列MELSEC通讯协议的Windows平台C++链接库。通过在项目中引入McLibrarySDK，可以使用库中开放的接口直接与三菱Q系列PLC通讯。

- 如何使用McLibrarySDK

- 添加头文件

#include "McLib.h"

- 在程序开始处调用MCL_Initialize函数以初始化通讯库

BOOL CXxxApp::InitInstance()

{

CWinApp::InitInstance();

MCL_Initialize();

}

- 创建一个通讯通道并连接

McChannelListener mcChannellistener;

mcChannellistener.funOnConnected = [&](IMcChannel* pChannel, int nErrorCode) -> void {

TRACE(">> %s连接结果<code = %d>", pChannel->getName().c_str(), nErrorCode);

if (nErrorCode == 0) {

TRACE("连接成功");

}

};

mcChannellistener.funOnClose = [&](IMcChannel* pChannel) -> void {

TRACE("连接断开");

};

IMcChannel* pChannel = NULL;

if (0 == MCL_CreateChannel(pChannel, "Test", "192.168.1.120", 8080, 0) && pChannel != NULL) {

pChannel->setChannelListener(&mcChannellistener);

pChannel->connect();

}

- 调用IMcChannel的read系列接口读数据

pChannel->readWord(MC::SOFT_COMPONENT::W, 1001, [&](IMcChannel* pChannel, int addr, DWORD value, int flag) -> void {

if (flag == 0) {

TRACE("PLC读取Wrod成功.flag=%d", flag);

}

else {

TRACE("PLC读取Wrod失败.flag=%d", flag);

}

- });

- 调用IMcChannel的write系列接口写数据

pChannel->writeBit(MC::SOFT_COMPONENT::B, 2001, TRUE, [&](IMcChannel* pChannel, int addr, DWORD value, int flag) -> void {

if (flag == 0) {

TRACE("PLC写入Bit成功.flag=%d", flag);

}

else {

TRACE("PLC写入Bit失败.flag=%d", flag);

}

});

- 在程序结束时调用MCL_Term终止库的运行并释放内存

int CXxxApp::ExitInstance()

{

MCL_Term();

return CWinApp::ExitInstance();

}

- 常用导出函数

- MCL_Initialize

声明：	int __declspec(dllexport) MCL_Initialize();

作用：初始化

参数：无

返回值：返回0，函数执行成功，否则为失败代码。

- MCL_Term

- 声明：	int __declspec(dllexport) MCL_Term();

- 作用：终止，清理释放内存

- 参数：无

- 返回值：返回0，函数执行成功，否则为失败代码。

- MCL_SetTimeout

- 声明：	int __declspec(dllexport) MCL_SetTimeout(int timeout);

- 作用：设置通讯超时时间，每次通讯如果超过指定时间没有响应，则为超时；

- 参数：timeout，超时值，单位ms；

- 返回值：返回更改前的超时值。

- MCL_CreateChannel

声明：int __declspec(dllexport) MCL_CreateChannel(IMcChannel*& pChannel, const char* pszName, const char* pszIp,

- const unsigned int nServerPort,

- const unsigned int nLocalPort = 0);

- 作用：创建通讯通道；

- 参数：pChannel，创建通讯通道成功后得到IMcChannel的指针；

- pszName，通道的名称；

- pszIp， PLC的IP地址；

- nServerPort， PLC通讯端口；

- nLocalPort, 本地通讯端口，如果为0，则由操作系统自动分配。

- 返回值：返回0，函数执行成功，否则为失败代码。

- MCL_DestroyChannel

- 声明：	int __declspec(dllexport) MCL_DestroyChannel(const char* pszName);

- 作用：销毁通讯通道；

- 参数：pszName，调用CreateChannel创建通道时指定的名称；

- 返回值：返回0，函数执行成功，否则为失败代码。

- MCL_GetChannel

- 声明：	int __declspec(dllexport) MCL_GetChannel(IMcChannel*& pChannel,

- const char* pszName);

- 作用：获取指定名称的通道；

- 参数：pChannel，如函数执行成功，得到IMcChannel的指针；

- pszName，调用CreateChannel创建通道时指定的名称；

- 返回值：返回0，函数执行成功，否则为失败代码。

- IMcChannel说明

- 关于IMcChannel

一个IMcChannel对象的实例代表了主机与PLC的一条通讯通道。通过函数MCL_CreateChannel来创建或调用MCL_GetChannel来获取。

- setChannelListener

- 声明：	virtual void setChannelListener(McChannelListener *pListener) = 0;

- 作用：设置监听器，当通道状态发生改变，如连接成功，连接断开事件发生时，链接库将调用监听器的回调函数以通知应用层；

- 参数：pListener，监听器的指针，参见第六点关于监听器的描述；

- 返回值：无

- readWord

- 声明：	virtual int readWord(MC::SOFT_COMPONENT softComponent, unsigned int addr, ONREAD funOnRead) = 0;;

- 作用：读取指定地址的Word的值；

- 参数：softComponent：软元件类型，参看第五点关于软元件类型的定义；

- addr： 地址；

- funOnRead：回调函数，函数在执行并读取到指定地址的Word的值后，通过此回调函数反馈给应用层；

- 返回值：返回0，函数执行成功，否则为失败代码。

- readDWord

- 声明：	virtual int readDWord(MC::SOFT_COMPONENT softComponent, unsigned int addr, ONREAD funOnRead) = 0;

- 作用：读取指定地址的Double Word的；

- 参数：softComponent：软元件类型，参看第五点关于软元件类型的定义；

- addr： 地址；

- funOnRead：回调函数，函数在执行并读取到指定地址的Double Word的值后，通过此回调函数反馈给应用层；

- 返回值：返回0，函数执行成功，否则为失败代码。

- readBit

- 声明：	virtual int readBit(MC::SOFT_COMPONENT softComponent, unsigned int addr, ONREAD funOnRead) = 0;

- 作用：读取指定地址的Bit的值；

- 参数：softComponent：软元件类型，参看第五点关于软元件类型的定义；

- addr： 地址；

- funOnRead：回调函数，函数在执行并读取到指定地址的Bit的值后，通过此回调函数反馈给应用层；

- 返回值：返回0，函数执行成功，否则为失败代码。

- readData

- 声明：	virtual int readData(MC::SOFT_COMPONENT softComponent, unsigned int addr, unsigned int nReadLen, ONREADDATA funOnReadData) = 0;

- 作用：读取数据块；

- 参数：softComponent：软元件类型，参看第五点关于软元件类型的定义；

- addr： 起始地址；

- nReadLen：要读取的数据块长度

- funOnRead：回调函数，函数在执行并读取到指定的数据块后，通过此回调函数反馈给应用层；

- 返回值：返回0，函数执行成功，否则为失败代码。

- writeWord

- 声明：	virtual int writeWord(MC::SOFT_COMPONENT softComponent, unsigned int addr, WORD value, ONWRITE funOnWrite) = 0;

- 作用：写入Word；

- 参数：softComponent：软元件类型，参看第五点关于软元件类型的定义；

- addr： 地址；

- value: 要写入的word的值

- funOnWrite：回调函数，函数在执行并写入数据成功或失败时，通过此回调函数反馈给应用层；

- 返回值：返回0，函数执行成功，否则为失败代码。

- writeDWord

- 声明：	virtual int writeDWord(MC::SOFT_COMPONENT softComponent, unsigned int addr, DWORD value, ONWRITE funOnWrite) = 0;

- 作用：写入Double Word；

- 参数：softComponent：软元件类型，参看第五点关于软元件类型的定义；

- addr： 地址；

- value: 要写入的double word的值

- funOnWrite：回调函数，函数在执行并写入数据成功或失败时，通过此回调函数反馈给应用层；

- 返回值：返回0，函数执行成功，否则为失败代码。

- writeBit

- 声明：	virtual int writeBit(MC::SOFT_COMPONENT softComponent, unsigned int addr, BOOL value, ONWRITE funOnWrite) = 0;

- 作用：写入Bit；

- 参数：softComponent：软元件类型，参看第五点关于软元件类型的定义；

- addr： 地址；

- value: 要写入的bit的值

- funOnWrite：回调函数，函数在执行并写入数据成功或失败时，通过此回调函数反馈给应用层；

- 返回值：返回0，函数执行成功，否则为失败代码。

- writeData

- 声明：	virtual int writeData(MC::SOFT_COMPONENT softComponent, unsigned int addr, const char* pData, unsigned int nDataLen, ONWRITE funOnWrite) = 0;;

- 作用：写入数据块；

- 参数：softComponent：软元件类型，参看第五点关于软元件类型的定义；

- addr： 起地址；

- pData: 要写入的数据在内存中的地址

- nDataLen：要写入的数据的长度

- funOnWrite：回调函数，函数在执行并写入数据成功或失败时，通过此回调函数反馈给应用层；

- 返回值：返回0，函数执行成功，否则为失败代码。

- 软元件类型

参看SOFT_COMPONENT的定义

/** @brief 软元件类型*/

typedef enum SOFT_COMPONENT

{

/** @brief 内部继电器(M*) */

M = 0x90,

/** @brief 数据寄存器(D*) */

D = 0xa8,

/** @brief 链接寄存器(W*) */

W = 0xb4,

/** @brief 输入(X*) */

X = 0x9c,

/** @brief 输出(Y*) */

Y = 0x9d,

/** @brief 锁存继电器(L*) */

L = 0x92,

/** @brief 步进继电器(S*) */

S = 0x98,

/** @brief 链接继电器(B*) */

B = 0xA0,

/** @brief 报警器(F*) */

F = 0x93,

} SOFT_COMPONENT;

- 监听器

- typedef std::function<void(IMcChannel*, int nErrorCode)> ONCONNECTED;

typedef std::function<void(IMcChannel*)> ONCLOSE;

typedef std::function<void(IMcChannel*)> ONCLOSING;

typedef struct _McChannelListener

{

ONCLOSE				funOnClose;

ONCLOSING			funOnClosing;

ONCONNECTED			funOnConnected;

ONREADRAWDATA		funOnRead;

ONWRITERAWDATA		funOnWrite;

} McChannelListener;

funOnConnected：当连接成功或失败时，funOnConnected被调用，参数nErrorCode为0表示连接成功，否则为错误代码。

funOnClose：当连接断开时，funOnClose被调用。